网络技术与应用课程实验报告

实验三：通过编程获取IP地址与MAC地址的对应关系

学   院  密码与网络空间安全学院

专   业  信息安全、法学双学位班

学   号  2313815

姓   名  段俊宇

班   级  信息安全、法学双学位班

- 实验目的

- 进一步了解NPcap相关函数和使用方法。

- 在IP数据报捕获与分析编程实验的基础上，学习WinPcap的数据包发送方法。

- 通过WinPcap编程，获取IP地址与MAC地址的映射关系。

- 实验原理

- WinPcap的数据包发送方法

- 由于NPcap是基于WinPcap的扩展和开发，并且截至目前仍在维护中，因此本次实验继续使用NPcap库。

- NPcap提供了pcap_sendpacket()函数来发送数据包，函数参数如下所示

PCAP_AVAILABLE_0_8

PCAP_API int	pcap_sendpacket(pcap_t *, const u_char *, int);

- 第一个参数是已经打开的句柄；第二个参数是要发送的数据包缓冲区；第三个参数是数据包大小。在使用这一函数时，需要获取设备列表，然后打开指定的网卡设备，之后要构造好数据包才可以调用该函数进行发送。数据包发送成功后便可以像上次实验一样捕获然后进行分析，最后就可以得到目标MAC地址。

- ARP协议

- ARP（Address Resolution Protocol，地址解析协议）是一种用于在局域网中将IP地址解析为MAC地址的网络协议。当设备需要与同一局域网内的另一台设备通信时，它首先通过广播发送ARP请求包，询问"谁拥有这个IP地址"；所有设备都会收到请求，但只有目标设备会回复ARP响应包，告知自己的MAC地址。这样，源设备就能建立IP地址到MAC地址的映射并存入ARP缓存表，实现数据链路层的直接通信。ARP协议工作在OSI模型的网络层与数据链路层之间，是TCP/IP协议栈中实现局域网通信的基础协议。

- ARP报文头部结构如下：

| - 字段名称 | - 硬件类型 | - 上层协议类型 | - MAC地址长度 | - IP地址长度 | - 操作码 | - 源MAC地址 | - 源IP地址 | - 目的MAC地址 | - 目的IP地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 大小（字节） | - 2 | - 2 | - 1 | - 1 | - 2 | - 6 | - 4 | - 6 | - 4 |

- 在寻找目标MAC时，设备首先将ARP包中的目的MAC地址设置为FF-FF-FF-FF-FF-FF，这样就涵盖了所有的设备，也就达到了广播的效果；而硬件类型应当为以太网，也就是0x0001,；操作码应当为0x0001，表示请求；协议类型应当为0x0800，表示IPv4协议。

- 实验过程

- 在编程的过程中我定义了以太网帧结构体、ARP报文结构体和一些函数，用来构造ARP数据包并对捕获的数据包进行处理等。接下来我将使用注释的形式进行解释。

// 以太网帧头部

struct EthernetHeader

{

byte dstMAC[6];			// 目标MAC地址

byte srcMAC[6];			// 源MAC地址

WORD ethertype;			// 协议类型

};

1.以太网帧结构体

/ ARP报文

struct ARP

{

WORD hardware;			// 硬件类型

WORD protocol;			// 协议类型

byte MAC_length;			// MAC地址长度，单位是字节

byte IPaddress_length;		// 协议长度

WORD opcode;				// 操作码

byte srcMAC[6];			// 源MAC地址

byte srcIP[4];			// 源IP

ARP结构体

byte dstMAC[6];			// 目标MAC地址

byte dstIP[4];			// 目标IP

};

// 打印MAC地址

void print_MAC(const byte MAC[6])

{

for (int i = 0;i < 6;i++)

{

printf("%02X", MAC[i]);

if (i < 5) cout << "-";

}

cout << endl;

}

输出MAC地址

// 打印设备信息

int PrintDeviceInfo(pcap_if_t* device_list)

{

pcap_if_t* d;           	// 遍历指针

int count = 0;			// 可用设备数量

for (d = device_list;d != nullptr;d = d->next)				// 开始遍历

{

cout << (count + 1) << ".Device:" << d->name << endl;		// 设备序号

if (d->description)

cout << "Description:" << d->description << endl;	// 设备描述

else

cout << "No description available" << endl;

// 打印IP地址和子网掩码

for (pcap_addr_t* a = d->addresses;a != nullptr;a = a->next)

{

if (a->addr->sa_family == AF_INET)

{

char ip[INET_ADDRSTRLEN];

inet_ntop(AF_INET, &((struct sockaddr_in*)a->addr)->sin_addr, ip, INET_ADDRSTRLEN);

cout << "IP address: " << ip << endl;

}

打印设备信息

if (a->netmask)

{

char mask[INET_ADDRSTRLEN];

inet_ntop(AF_INET, &((struct sockaddr_in*)a->netmask)->sin_addr, mask, INET_ADDRSTRLEN);

cout << "Netmask: " << mask << endl;

}

}

count++;

}

cout << "Total devices:" << count << endl;

return count;

}

- 这里的INET_ADDRSTRLEN表示32位IPv4地址用十进制+句点表示时，所使用内存长度的最大值。IPv4地址中每一位十进制数字占一字节，一个句点占一字节，再加上最后的NULL结束符，一共是16字节；同理IPv6地址分为两种情况，一种是不兼容格式，每一位十六进制字符占一字节，一个冒号占一字节，再加上最后的NULL结束符，一共是40字节；另一种是兼容格式，也就是IPv6低32位地址是IPv4地址，这样一共是46字节。但是在定义中发现INET_ADDRSTRLEN是22，INET6_ADDRSTRLEN是65，这其中包括了出现端口号的情况，对于IPv6还包含了出现作用域的情况，这样就可以处理各类情况。如下是ws2ipdef.h中的定义

// Maximum length of address literals (potentially including a port number)

// generated by any address-to-string conversion routine.  This length can

// be used when declaring buffers used with getnameinfo, WSAAddressToString,

// inet_ntoa, etc.  We just provide one define, rather than one per api,

// to avoid confusion.

//

// The totals are derived from the following data:

//  15: IPv4 address

//  45: IPv6 address including embedded IPv4 address

//  11: Scope Id

//   2: Brackets around IPv6 address when port is present

//   6: Port (including colon)

//   1: Terminating null byte

//

#define INET_ADDRSTRLEN  22

#define INET6_ADDRSTRLEN 65

// 让用户选择需要打开的网卡设备

pcap_if_t* select_device(pcap_if_t* alldevices, int count)

{

pcap_if_t* d;				// 遍历指针

int op;					// 设备编号

cout << "Please enter the number of the Network interface Device you want to open:";

cin >> op;

LOOP:

if (op < 1 || op > count)				// 输入的数字无效

{

cout << "Invalid number!Out of range!" << endl;

cout << "continue or quit ([c/q]):";// 选择继续或者退出

char op;

cin >> op;

if (op == 'c' || op == 'C')

goto LOOP;

else

{

pcap_freealldevs(alldevices);	// 释放设备列表

exit(0);

}

}

// 寻找指定的设备

int i;

for (d = alldevices, i = 0;i < op - 1 && d != nullptr;d = d->next, i++);

return d;

}

让用户选择需要打开的网卡设备

这一部分与上次实验的代码几乎一模一样，逻辑也很简单，这里就不再过多解释。

- 获取打开的网卡设备的MAC

// 获取打开的网卡设备的MAC

void GetLocalIPandMAC(const string device_name, byte mac[6])

{

IP_ADAPTER_INFO adapterinfo[16];		// 最多16个适配器

DWORD dwBufLen = sizeof(adapterinfo);	// 缓冲区大小

// 调用系统API获取网络适配器信息

DWORD dwStatus = GetAdaptersInfo(adapterinfo, &dwBufLen);

if (dwStatus != ERROR_SUCCESS) {

std::cerr << "GetAdaptersInfo failed!" << std::endl;

return;

}

// 提取设备名称中的GUID，也就是大括号包裹的部分

string guid;

size_t pos = device_name.find("{");

if (pos != string::npos) {

guid = device_name.substr(pos);

}

// 根据GUID匹配并找到MAC地址

for (PIP_ADAPTER_INFO p = adapterinfo;p != nullptr;p = p->Next)

{

if (guid.find(p->AdapterName) != string::npos)

{

memcpy(mac, p->Address, 6);

return;

}

}

}

这一部分调用Windows系统提供的API函数GetAdaptersInfo()获取网络设备的信息，之后根据打开的网卡设备名称寻找对应的MAC地址，这样就获取了源MAC地址。这里需要添加头文件如下

#include <iphlpapi.h>

- 构造并捕获arp数据包

// 构造并捕获arp数据包

void arp_capture(pcap_t* handle, pcap_if_t* device)

{

byte localIP[4];				// 需要打开设备的IP

byte targetIP[4];				// 目标IP

byte localMAC[6];				// 本机MAC地址

byte packet[42];				// 数据包

// 输入目标地址的IP

string targetip;

cout << "Please enter the target IP address:";

cin >> targetip;

inet_pton(AF_INET, targetip.c_str(), targetIP);

// 获取该设备的IP以及MAC

struct sockaddr_in* sin = (struct sockaddr_in*)device->addresses->addr;

DWORD ip = sin->sin_addr.S_un.S_addr; // 网络字节序，转换IP的格式

memcpy(localIP, &ip, 4);

GetLocalIPandMAC(device->name, localMAC);

cout << "Source IP and MAC: " << inet_ntoa(sin->sin_addr) << " -> ";

print_MAC(localMAC);

// 构造ARP报文

EthernetHeader* eth = (EthernetHeader*)packet;

ARP* arp = (ARP*)(packet + sizeof(EthernetHeader));

// 以太网帧头部

memset(eth->dstMAC, 0xFF, 6);	// 广播所有设备

memcpy(eth->srcMAC, localMAC, 6);

eth->ethertype = htons(0x0806);	// ARP协议

// ARP报文

arp->hardware = htons(0x0001);	// 硬件类型为以太网

arp->protocol = htons(0x0800);

arp->MAC_length = 6;

arp->IPaddress_length = 4;

arp->opcode = htons(0x0001);

memcpy(arp->srcIP, localIP, 4);

memcpy(arp->dstIP, targetIP, 4);

memcpy(arp->srcMAC, localMAC, 6);

memset(arp->dstMAC, 0, 6);

// pcap_sendpacket()函数能够利用网卡设备的句柄发送数据包

if (pcap_sendpacket(handle, packet, 42) != 0)

{

cerr << "Error sending ARP request." << endl;

return;

}

// 捕获ARP数据包

struct pcap_pkthdr* header;

const u_char* recv_data;

int res;

while ((res = pcap_next_ex(handle, &header, &recv_data)) >= 0)

{

if (res == 0) continue;

// 解析以太网帧

EthernetHeader* recv_eth = (EthernetHeader*)recv_data;

if (ntohs(recv_eth->ethertype) == 0x0806)

{

// 解析ARP数据包

ARP* recv_arp = (ARP*)(recv_data + sizeof(EthernetHeader));

if (ntohs(recv_arp->opcode) == 2)

{

// 验证IP，返回的数据包中的IP是否和目标IP一致

if (memcmp(recv_arp->srcIP, targetIP, 4) == 0)

{

cout << "Target IP and MAC: " << targetip << " -> ";

print_MAC(recv_arp->srcMAC);

break;

}

}

}

}

}

int main()

{

pcap_if_t* alldevices;			// 设备列表的存储链表

pcap_if_t* device;				// 遍历指针

char errbuf[PCAP_ERRBUF_SIZE];	// 存储错误信息，256字节

int count;						// 可用设备数量

cout << "=================================Devices List=================================" << endl;

// 从本地设备中获取可用设备列表

if (pcap_findalldevs_ex(PCAP_SRC_IF_STRING, NULL, &alldevices, errbuf) == -1)

{

// 查找失败，则输出错误信息

cerr << "ERROR:" << errbuf << endl;

return 1;

}

// 查找成功的话，设备列表已经存储在alldevices里面

count = PrintDeviceInfo(alldevices);

device = select_device(alldevices, count);

if (!device)

return 1;

main函数

pcap_t* handle;

// 打开设备

handle = pcap_open(device->name, 65536, PCAP_OPENFLAG_PROMISCUOUS, 100, NULL, errbuf);

if (!handle)

{

cerr << "ERROR:" << errbuf << endl;

return 1;

}

cout << "Successfully open network device:" << device->name << endl;

// 构造并捕获arp数据包

arp_capture(handle, device);

pcap_close(handle);

pcap_freealldevs(alldevices);

return 0;

}

- 在main函数中，首先从本地设备中获取设备列表，然后让用户选择想要打开的设备，之后让用户输入目标IP，构造并发送ARP数据包，最后捕获回复的ARP数据包并分析找到目标MAC地址，这样就完成了从输入目标IP到获取目标MAC的整个过程。

- 在代码运行时，输入的IP地址对应的设备应当与打开的网卡设备处于同一网段中，这样才可以捕获到回复的ARP数据包并得到正确的目标MAC；如果处在不同网段中，最终得到的其实是回环数据，也就是发送出去的数据包被原路返回，得到的目标MAC也是源MAC，无法验证ARP协议的功能。

- 我首先使用arp -a命令获取了当前的arp项，然后选取了网关设备作为目标，IP地址为10.136.128.1。之后我打开了WiFi 7 PCI-E NIC网卡，它与网关设备在同一网段中，运行后得到了如下的结果

- 10.136.144.187是我电脑的IP地址，也是Wifi网卡的IP地址；目标IP地址是网关设备的IP地址，通过ARP找到了MAC地址。

- 上面的图片是arp -a命令执行的结果，下面的图片是使用Wireshark捕获数据包的结果，这些和代码运行得到的MAC地址结果都相同，说明成功通过IP地址获取了MAC地址，代码没有问题！

- 实验结论及心得体会

本次实验让我对于ARP请求-回应机制有了新的认识，通过实验验证了ARP获取MAC地址的完整过程。在实验中，很多函数都是上一次实验使用过的，对于这些函数的用法又进行了一次巩固，对于网络编程也有了更深刻的认识。